本月学习内容：无线信道基础教材学习+ QuaDRiGa文献阅读+Digital Twin阅读记录回顾+琐碎笔记

Wireless Communications学习记录：

第二章 路径损耗和阴影衰落

基础概念：

Pathloss(路径损耗)：指距离增大导致的平均接收功率下降，是最慢的距离趋势；

Shadow fading(阴影衰落)：指建筑等遮挡使局部平均功率随机偏离距离趋势；

Multipath fading(多径小尺度衰落)：反射/散射路径相长相消，约一个载波波长的移

动就可能显著改变信号；是第3章重点。

路径损耗+阴影衰落属于大尺度传播（收发距离有较大范围的变化）；多径属于小尺度传播（发射机和接收机之间的时域、频域或空域的极小变化所导致信号幅度相位的较大变化）。

FSPL自由路径损耗公式（理想LOS基础）：

FSPL(dB) = 32.44 + 20 log10 fMHz + 20 log10 dkm.

含阴影的对数距离模型：

PL(d)dB = PL(d0)dB + 10γ log10 (ddo) + Xσ.

两条建模路线：

射线追踪建模，使用LOS、反射、绕射、散射以及几何/材料计算；已知环境且路径数不多时物理解释强，但依赖精细地图、参数和计算量。

经验/统计模型建模，用测量拟合路径损耗指数、阴影标准差等；适合系统级覆盖分析，但不提供每条实际路径。

PL，PG关系：

第三章 统计多径信道模型

时变冲击模型：当反射体位置、数量和材料未知或会变化时，逐路径确定性建模不现实。用随机时变冲激响应表示多径：

直观上，发送端发出一个窄脉冲，接收端会得到一串不同延迟、相位、幅度的回波。

多普勒：

多普勒频移：对于单频fc，移动终端和基站的相对运动会产生频移，范围约为(fc-fD,fc+fD)

fD≈vcfc

相干时间Tc：与多普勒频移成反比，Tc=1/fD

对于宽带，多径时延不可忽略，需要考虑以下参数：

PDP(Power Delay Profile，功率时延谱)：功率随超额时延的平均分布；

DS(Delay Spread，时延扩展)：功率加权RMS的时间离散；

Coherence bandwidth(相干带宽)：和DS成反比，Bc=1tmax；tmax是信道最大时延；

衰落分类：

窄带/平坦衰落：当信号带宽相对于时延扩展足够小(BTm<<1)，不同频率经历近似复增益。

频率选择性衰落：不同频率上的衰落不同。DS大，对于相干带宽小时，更容易发生，且产生ISI(Inter-Symbol Interference，码间串扰)；

Rayleigh fading(瑞利衰落)：没有显著直达径、许多散射分量叠加时的常用近似；

Rician fading(莱斯衰落)：有显著LOS/主径叠加在散射背景上，常以K factor描述主径相对散射功率；

第10章 多天线和空时通信

MIMO基本模型：

MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)，对应还有SISO/SIMO/MISO/MIMO；

窄带离散基带模型：y=Hx+n，其中H是信道矩阵（Mr × Mt，后者是发送端天线数，前者为接收端天线数），矩阵中元素hij是第j根发射天线到第i根接收天线的复信道增益。H的秩和空间相关性与独立数据流相关。

三种常见目标：

Diversity gain(分集增益)：降低深衰落风险、提高可靠性，但需要低相关分支；不等于无限提高速率。

Beamforming(波束成形)：沿有效信道方向相干叠加，提高有效SNR，但依赖CSI；阵列增益与空间复用不同。

Spatial multiplexing(空间复用)：同时传多条独立流，提高频谱效率，但依赖较高秩、低相关信道与更复杂检测。

空时编码Space-Time Coding（STC）：把空间和时间联合编码以获得可靠性。

分集—复用折中：有限资源下，优先追求更多并行流通常会牺牲部分抗衰落能力。

文献阅读QuaDRiGa：时间演化的多小区几何随机信道模型（信道模型，MIMO）

简介：论文在WINNER信道模型基础上扩展三维传播、三维天线方向图、任意长度的时间演化轨迹、场景过渡和可变终端速度。它先生成受空间相关约束的大尺度统计参数，再生成并演化具体簇、时延、功率和角度；当移动终端在一个轨迹段内运动时，模型按几何关系更新到达角、路径长度、时延和相位。模型通过短段轨迹拼接为连续长轨道，相邻轨迹段之间，旧簇渐弱、新簇渐强。论文以柏林城区多小区测量为参照，比较路径增益、时延扩展、K因子、几何因子和容量等分布，说明模型可产生与测量具有相近统计特性的信道轨迹。

问题-方法-验证-缺陷：

论文要解决的问题是--在原型或真实大规模网络尚未完成时，需要可控、可重复的虚拟信道来评估候选系统/算法。只给每个位置独立抽取一组随机参数会破坏空间与时间上的连续性；只建单链路又不足以讨论小区间干扰。

论文采用的方法：

建模主线：相关LSP地图→初始簇/角度→段内几何演化→段间簇过渡→多小区统计验证。模型包含“随机统计生成+确定性几何演化”两层：随机部分生成大尺度参数（LSP）及簇的初始随机状态；当基站固定、终端移动且散射环境在一段内固定时，终端位置变化使每条多径的到达角、时延和相位随几何关系更新，其中相邻位置点的参数要满足空间相关性，同一位置点的参数之间要满足参数相关性。任意长度时间的演化轨迹是通过通过相邻段之间的过渡连接起来的。

采用的验证方法：

论文采用柏林城区多站点、多扇区和车辆轨迹测量，提取可比的信道统计与性能指标，再与模型输出对照。

验证图表中缺陷：

在完整QuaDRiGa与WINNER的对照中采用了不同的测试参数，不能把某条曲线更接近实测完全归因于模型的新增机制。

重要的概念以及公式：

DS和平均时延区分--(μτ)是功率加权平均时延；DS是围绕该平均时延的功率加权RMS离散程度。响应计算公式如下：

当所有路径时延共同平移a，μτ会同步增加a，而DS计算式内(τi+a)— (µτ+a) =τi−µτ

，因此DS不变。

统计约束与具体随机实现的区别：DS、K因子、阴影衰落和角度扩展是统计约束，确定的统计约束不代表每条路径的时延、功率、角度、相位都被唯一确定。

电磁波的极化和天线的关系：

理想直线接收天线主要响应沿自身方向的电场分量。在天线保持垂直于传播方向的简化条件下：电场竖直振动，天线竖直，则极化匹配；而当电场竖直振动，天线水平，则会极化失配，理想完全正交时响应可为零。

实际天线和环境中可能仍有残余信号。即使来波功率、到达方向都不变，天线收到的信号仍可能因极化匹配程度变化。

Digital Twin：TwinPAS 的多频段毫米波功率角谱预测（阅读笔记回顾）

Zhang等提出TwinPAS，用物理层数字孪生预测毫米波下行的功率角谱（PAS），而非直接恢复完整复数CSI。方法将计算机视觉重建的室内静态三维场景和材料语义，与由sub-6GHz上行CSI提取的实时路径功率、方位AoA、俯仰AoA融合。Channel Embedding（CE）把后者编码为以基站为中心的虚拟路径点，再与场景点云组成数字孪生；HCP-Net按路径功率由强到弱分层预测毫米波PAS，并以虚拟距离矩阵和mask处理有效路径数随位置变化的问题。原文强调虚拟路径点是统一表征空间中的编码，并非真实散射体坐标。论文的室内射线追踪仿真显示该方案在PAS预测和波束选择中优于所比较方法，但泛化验证仍限于与训练场景具有一定相似性的保留室内场景。

笔记：

1.DT构建问题

CV（computer vision）提供几何和材质类别，电磁参数查表补充；

CE（channel embeding）将sub-6 GHz上行CSI提取出的25条径参数编码为3D点，并与场景点云取并集融合，构成动静结合的物理层DT;

DT的构建=场景几何结构+材料电磁参数+当前信道物理层；其中静态的CV重建按Ntime周期低频更新，动态的sub-6估计高频更新；DT中的虚拟路径点不对应真实散射体物理位置。

2.PAS预测问题

CE部分，把角功率域的功率转为点离球心的半径（严格单调），角度转为单位方向矢量，BS作为球心，虚拟路径点材质维度填-1，再与场景点求并集。CE通过两步，把信道参数的角度域和功率域同构到了6维的视觉数据中；而且是保序+可逆的转化，利于后续网络输出的反投影和逆CE。

HCP-Net，按功率大小划分点云，25条路径形成3个嵌套层级，1-5-25的金字塔结构；

Channel Projection，每个矩阵格对应方位/俯仰角网格；mask矩阵给出该格是否存在有效虚拟路径点，因此决定路径的数量和位置；

PAS的预测：HCP-Net+信道投影在三个层级预测虚拟距离矩阵D与mask。mask给出有效路径格的位置/数量，D经逆嵌入才回到路径功率；因此该固定尺寸输出能表示可变长度的mmWave下行PAS。

实验结果：移除静态场景使CD loss增加65.33%，去除材料特征增加29.33%；把CMCE（Combined Multi-Channel Extractor）换成MLP（multi-layer perceptron）增加37.33%，去除分层输入增加84.00%，去除金字塔输出增加 25.33%。说明作者的场景、材料、分层输入和金字塔结构的设计在该室内仿真设置下都有贡献。

琐碎笔记：

dB、dBm+dBw、dBi区分（功率比、绝对功率、天线方向性增益）：

dB=10lg(R)，功率比R=10时，是10dB；口诀+3dB=功率比增加两倍，+10dB=功率比增加十倍，减则反之。

dBm=10log10[P1mW]，dBw=10log10[P1W]；1mW是0dBm；1W对应0dBw，也对应30dBm，也可套用口诀速算。

dBi为天线增益，参考基准是全方向性天线。

大尺度参数LSP的理解：

实测分析时是通过观测的路径时延、功率、角度等得到LSP，而在QuaDRiGa该论文建模时是得到LSP值之后，使用LSP约束生成虚拟多径的路径时延、功率、角度。

DS计算公式：

DS=√[第一条路径的权重×第一条路径的偏差²+…+第n条路径的权重×第n条路径的偏差²]

偏差=这条路径的时延−平均时延；平均时延=（各路径权重×各路径时延）的求和